## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НОРМИРУЮЩИЕ ФОЛЬГОВЫЕ ПНФ

Преобразователи предназначены для нормирования параметров силоизмерительных тензорезисторных датчиков.

(Преобразователи не являются средством измерения.)

| ПНФ –1Т - для нормирования температурного изменения НКП Количество секций указано для одной половины резистора. Среднее квадратическое отклонение приращения сопротывления і- той секции при изменении температуры на 10 С S0 ρti у секцій “ 1, 2, 3, 4 должно быть не болем 20% |  |  |  | ПНФ –2Т - для нормирования температурного изменения РКП Среднее квадратическое отклонение приращения сопротивления і- той секции S0 ρi для секции № 1-5 должно быть не более 10%. Среднее квадратическое отклонение температурного коэффициента сопротивления S0α должно быть не более 5% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНФ- Б – для нормирования начального коэффициента передачи (НКП) Значение ρi в зоне С представлены в виде дроби, числитель которой – результат разрезки внутренней части шины, знаменатель-наружной. Количество секций указано для одой половины резистора. Средне квадратическое отклонение сопротивления і- той секции S0 ρi должно быть не более 10% |  |  |  | ПНФ – С – для нормирования начального коэффициента передачи (РКП) Среднее квадратическое отклонение приращения сопротивления і-той секции S0 ρi у секций № 1-8 должно быть не более 10% |  |  |  |
| Тип преобразователя | Габаритные размеры |  | Масса, г | Предельное значение сопротивления, Ом |  | Макс. Рабоч. Ток, мА | Рабочая область температур, t0 С |
|  | Длина | ширина |  | Для нормирования | После нормирования |  |  |
| ПНФ-1Т | 15,00 | 11,00 | 0,1 | 0,5 | 3,0 | 15,00 | От-50 До +50 |
| ПНФ-Б | 15,00 | 11,00 | 0,1 | 3,0 | 25,0 | 15,00 |  |
| ПНФ-2Т | 15,00 | 11,00 | 0,1 | 13,0 | 55,0 | 30,00 |  |
| ПНФ-С | 15,00 | 5,5 | 0,1 | 4,0 | 150,00 | 30,00 |  |